| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera di pannelli acustici fonoassorbenti in resina melamminica piramidale per la correzione sonora degli ambienti 3therm ABSORBER STOP, composti da espanso Basotec BASF, a base di resina melamminica di colore grigio chiaro, ad elevatissimo assorbimento acustico, appositamente studiati per l’eliminazione del riverbero e correzione acustica in teatri, cinema, auditorium, sale conferenza, poligoni, discoteche (eco, rimbombo, cattiva comprensione dei discorsi). Spessore lastra piramidale 35/50 – 50/60 – 70/100 – 100/100mm, assorbimento acustico sp.50mm a 2000Hz ≥ 90%, massa volumica 11 kg/mc, reazione al fuoco classe C-s1-d0 secondo norma UNI EN 13501-1, e Classe CL1 di reazione al fuoco secondo norma CSE RF 2/75/A - CSE RF 3/77. Dimensioni e colori personalizzabili su specifico progetto architettonico. Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ) | mq |  |  |  |
| Eventuali ore in economia | €/ora |  |  |  |
| Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente |  |  |  |  |
| Misurazione vuoto per pieno |  |  |  |  |